COD          2201

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN PARA   LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE PILOTO PRIVADO DE AVIÓN

Conforme a lo dispuesto a lo dispuesto en la normativa aeronáutica, se dispone el siguiente Programa de Instrucción para la Obtención de Licencia de Piloto Privado de Avión.

|  | Director de Operaciones Aéreas |  | Presidente |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

MAYO DE 2021

HOJA DE VIDA

| MODIFICACIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Fecha | Resolución o Acuerdo | Capítulos | Páginas |
| 1 | 05/03/2014 | Acuerdo Directorio | Todos | Todas |
| 2 | 18/05/2021 | Acuerdo Directorio | Todos | Todas |

PREÁMBULO

El Club Aéreo del Personal de BancoEstado es una Corporación de Derecho Privado regida por el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, por el Código Aeronáutico y por las disposiciones dictadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil.

En el Artículo 3° de sus Estatutos, letra a, se indica que el club podrá Promover y realizar programas de vuelo para sus asociados, a fin de que éstos obtengan su Licencia de Piloto Privado de Avión.

Con la finalidad de organizar las actividades de la Escuela de Vuelo contenidas en DAR 61, el Directorio viene en redactar el siguiente Programa de Instrucción.

INDICE

PREÁMBULO 												 01

ÍNDICE 													 02

PARTE TEÓRICA DEL PROGRAMA							 03

- Introducción 									 03

- Malla Curricular 								 04

## Aerodinámica y principios de vuelo					 05

## Meteorología									 06

## Legislación y Reglamentación Aeronáutica			 09

## Actuación Humana 								 11

## Conocimiento General de Aeronaves					 13

## Performance y Planificación de Vuelo				 14

## Navegación 									 16

## Procedimientos Operacionales						 17

## Instrumentos de vuelo, comunicaciones y radiotelefonía 	 18

## Seguridad Operacional							 19

PARTE PRÁCTICA DEL PROGRAMA 							 20

- ETAPA DE VUELO Nº 1 						 20

- ETAPA DE VUELO Nº 2 						 21

- ETAPA DE VUELO Nº 3 						 22

- ETAPA DE VUELO Nº 4 						 23

- ETAPA DE VUELO Nº 5 						 24

- ETAPA DE VUELO Nº 6 						 25

- ETAPA DE VUELO Nº 7 						 26

- ETAPA DE VUELO Nº 8 						 27

- ETAPA DE VUELO Nº 9 						 28

- ETAPA DE VUELO Nº 10 						 29

- ETAPA DE VUELO Nº 11 						 30

- ETAPA DE VUELO Nº 12 						 31

- ETAPA DE VUELO Nº 13 						 32

- ETAPA DE VUELO Nº 14 						 33

- ETAPA DE VUELO Nº 15 						 34

- ETAPA DE VUELO Nº 16 						 35

- ETAPA DE VUELO Nº 17 						 36

- ETAPA DE VUELO Nº 18 						 37

- ETAPA DE VUELO Nº 19 						 38

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN CONDUCENTE A LA LICENCIA DE PILOTO PRIVADO DEL CLUB AEREO DEL PERSONAL DE BANCOESTADO:

PARTE TEÓRICA DEL PROGRAMA

- Introducción

La finalidad de la instrucción de vuelo es proporcionar la eficiencia y habilidad para operar aviones monomotores en forma apropiada y segura, con el propósito que el alumno pueda alcanzar y demostrar la pericia que exige el Reglamento de “Licencias para el Personal Aeronáutico” DAR-61 para la obtención de una Licencia de Piloto Privado. Lo anterior implica además, poseer previamente una serie de conocimientos teóricos necesarios para desarrollar la instrucción práctica, dentro de un patrón de seguridad que minimice los riesgos inherentes a esta actividad.

La Dirección General de Aeronáutica Civil, tomando como base el Manual de Instrucción de la O.A.C.I.: documento 7192-AN/857, ha elaborado un Programa de Instrucción Teórica con el propósito que sirva como guía a las Escuelas de Vuelo, Instructores y Alumnos, logrando con esto estandarizar la instrucción teórica en el país.

El programa en sí, contiene una relación de materias que se consideran esenciales conocer para optar a una Licencia de Piloto Privado, sin embargo, las Escuelas de Vuelo e Instructores podrán, si así lo estiman, agregar otras materias afines con el propósito de incrementar el conocimiento de sus respectivos alumnos. El Programa no establece la cantidad de horas de clases necesarias para el cumplimiento, por cuanto se ha estimado que tanto las Escuelas de Vuelo como los Instructores deberán adecuarlo conforme a la complejidad de cada materia, de modo que les permita tratarlas en su totalidad y con la profundidad requerida. Finalmente, esta Dirección sugiere que este Programa sea ejecutado de acuerdo a las técnicas de instrucción establecidas en el DOC 7192-AN/857 de la O.A.C.I. “Manual de Instrucción”, por cuanto dicho documento contiene todos los elementos necesarios para impartir una instrucción adecuada. Este Manual se encuentra disponible en la Dirección General de Aeronáutica Civil.

- Malla Curricular

Las siguientes son las asignaturas teóricas que el Programa considera en su desarrollo, en la que se dan conocer las materias y contenidos

## Aerodinámica y principios de vuelo.

Sigla: adN

Duración: 10 horas

Tipo: presencial y autoestudio

Bibliografía:

- Manual de Aerodinámica para Pilotos.

Autor: Osvaldo Verdugo Casanova.

- Manual para Piloto Privado. Autor: FEDACH

descripción:

Instruir al alumno respecto a principios del vuelo con el propósito que conozca y comprenda las reacciones aerodinámicas que afectan al avión durante todas las etapas del vuelo.

Contenidos:

- Definiciones:

- Fluidos.

- Producción de la sustentación.

- Perfiles alares.

- Flujo tridimensional.

- Reacciones aerodinámicas en vuelo:

- Sustentación alar.

- Resistencia al avance.

  - Resistencia inducida.

  - Resistencia parásita.

- Superficies de control.

- Primarias.

- Secundarias.

- Performance del avión:

- El despegue

  - Fuerzas en el despegue.

  - Distancia de despegue.

  - Cálculo de aceleración.

  - Factores que afectan el despegue.

  - Velocidad de rehusada (aceleración parada).

  - Uso del flap en el despegue.

  - Errores típicos en el despegue.

- En ascenso

  - Razón de ascenso

  - Angulo de ascenso

  - Factores que afectan el ascenso

- Vuelo recto y nivelado

  - Fuerzas que afectan al vuelo recto y nivelado.

  - Potencia disponible.

  - Autonomía.

  - Radio de acción.

  - Técnicas de vuelo.

  - Región de Comando Reverso.

- Virajes

  - Fuerzas que afectan al avión.

  - Factor de carga.

  - Velocidad de Stall en viraje.

  - Radio de viraje.

  - Razón de viraje.

  - Los controles en el viraje.

- Descenso

  - Angulo de descenso.

  - Razón de descenso.

  - Planeo.

  - Angulo de planeo.

  - Razón de planeo.

  - Distancia de planeo.

  - Factores que afectan el planeo.

  - Velocidad límite.

- Aterrizaje

  - Fuerzas que afectan el aterrizaje.

  - Técnicas del aterrizaje con viento cruzado.

  - Errores típicos.

  - Técnicas de freno.

  - Errores típicos.

  - Distancia de aterrizaje.

  - Factores que afecten el aterrizaje.

  - Usos del flaps en el aterrizaje.

  - Efecto de superficie.

- Dispositivos hipersustentadores

  - Flaps.

  - Uso de los flaps.

  - Efecto producido por los flaps.

  - Precauciones en el uso de los flaps.

- Stall y Spin:

- Stall (definición)

  - En línea de vuelo.

  - Velocidad de Stall.

  - Stall acelerado.

  - Recuperada.

  - Sistemas de alarma y Prevención de Stall.

- Spin

  - Spin (definición)

  - Recuperada.

  - Tipos de Spin.

## B. Meteorología

Sigla: met

Duración: 12 horas

Tipo: presencial y autoestudio

Bibliografía:

Manual para Piloto Privado.

Autor: FEDACH.

descripción:

Introducir al alumno en el estudio de la Meteorología, con el propósito que conozca las características de los fenómenos que afectan al vuelo, de manera que pueda aplicar los conocimientos adquiridos a través del desarrollo de la materia, en beneficio de su propia seguridad.

Contenidos:

- La atmósfera terrestre.

- Composición.

- Extensión y subdivisiones.

- Presión atmosférica y densidad

- Relación entre presión, temperatura y densidad.

- Presión barométrica.

- Isobaras, variación diurna de la presión, variación de la presión en función de la altura.

- Temperatura

- Transferencia del calor

  - Radiación solar y terrestre.

  - Conducción.

  - Convección.

- Variación de la temperatura

  - Distribución vertical de la temperatura, gradiente vertical, inversiones, equilibrio térmico, estabilidad e inestabilidad.

- Humedad

- Vapor de agua en la atmósfera.

- Humedad absoluta, relativa, específica y punto de rocío.

- Cambios del estado del agua.

  - Condensación.

  - Evaporación.

  - Solidificación.

  - Fusión.

- Causas de formación de nubes

  - Formación de nubes por enfriamiento adiabático.

  - Enfriamiento por advección.

  - Enfriamiento por radiación.

  - Formación de nubes en atmósfera estable.

  - Formación de nubes en atmósfera inestable.

- Clasificación de las nubes

  - Nubes altas: cirrus, cirrocumulus y cirrostratus.

  - Nubes medianas: altostratus y altocumulus.

  - Nubes bajas: stratus, nimbostratus y stratocumulus.

  - Nubes de desarrollo vertical: cumulus y cumulonimbus.

- Observación de las nubes

- Precipitaciones y nubes que las originan

  - Lluvia.

  - Llovizna.

  - Nieve.

  - Granizo.

- Viento

- Definición y causa principal del viento.

- Dirección del viento.

- Fuerza o velocidad del viento.

- Turbulencia.

- Influencias orográficas sobre el viento.

- Circulación ciclónica y anticiclónica.

- Circulación general atmosférica.

- Variación del viento con la altura.

- Vientos locales, brisas terrestres y marinas.

- Corriente de chorro (Jet Stream).

- Masas de aire y frentes

- Descripción de las masas del aire.

- Clasificación.

- Frentes:

  - Frente Caliente, nubosidad y condiciones meteorológicas asociadas.

  - Frente Frío, nubosidad y condiciones meteorológicas asociadas.

  - Oclusión tipo frente frío, nubosidad y condiciones meteorológicas asociadas.

  - Oclusión tipo frente caliente, nubosidad y condiciones meteorológicas asociadas.

  - Frente Estacionario, nubosidad y condiciones meteorológicas asociadas.

- Fenómenos meteorológicos que revisten peligrosidad para el vuelo.

- Brumas.

- Neblinas.

- Nieblas:

  - De radiación, formación y disipación.

  - De advección, formación y disipación.

  - De evaporación, formación y disipación.

  - Niebla frontal, formación y disipación.

- Previsión de las nieblas.

- Efecto de la niebla.

  - Visibilidad.

  - Mínimos meteorológicos.

- Tormentas

  - Descripción.

  - Tipos de tormentas.

  - Locales.

  - Frontales.

  - Turbulencia.

  - Precipitaciones.

  - Fenómenos eléctricos.

- Estados de una célula tormentosa

  - Cúmulo.

  - Madurez.

  - Disipación.

  - Predicción de las tormentas.

  - El vuelo en las tormentas.

- Formación de hielo

  - Proceso de formación.

  - Tipos de hielo.

- Efecto del hielo en los aviones

  - Célula.

  - Hélice.

  - Controles.

  - Accesorios.

  - Parabrisas.

  - Motores.

- Onda de montaña

  - Descripción.

  - Formación.

- Gradiente vertical del viento

  - Descripción.

  - Efectos sobre un avión en vuelo.

  - Detección.

- Cartas meteorológicas

- Símbolos usados.

- Tipos de cartas.

- Información contenida.

- Uso de las cartas.

- Información meteorológica previa al vuelo.

- Altimetría

- Altitud de presión y de densidad.

- Altura, altitud y nivel de vuelo.

- La atmósfera tipo.

- Reglaje altimétrico (QNH, QFE y QNE)

## C. Legislación y Reglamentación Aeronáutica

Sigla: rEg

Duración: 10 horas

Tipo: presencial y autoestudio

Bibliografía:

Documentos Citados en desarrollo de Contenidos.

descripción:

Instruir al alumno con respecto a las Leyes y Reglamentos que rigen las actividades aeronáuticas, con el propósito que conozca su aplicación y su responsabilidad en relación con el cumplimiento de éstas, nacional e internacional.

Contenidos:

1.  Internacional. Conocimientos generales:

a. Convenio de Aviación Civil Internacional.

b. Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

c. Normas y Métodos recomendados de OACI (ANEXOS).

2.  Nacional. Conocimientos generales:

a. Ley 16.752, Orgánica de la DGAC.

b. Ley 20.000, Control Drogas (Articulo 14).

c. Estructura de la Reglamentación y Normas Aeronáuticas Chilenas: DAR, DAN, DAP y Circulares de Asesoramiento (CA).

3. Código Aeronáutico y Reglamentación Aeronáutica.

a. Código Aeronáutico.

- Título II, Capítulo IV De la Aeronavegabilidad.

- Título III Del Personal Aeronáutico.

- Título IV De la Circulación Aérea.

- Título V De la Aeronáutica no Comercial.

- Título X De la Búsqueda, Asistencia y Salvamento de Aeronaves.

- Título XI De la Investigación de Accidentes e Incidentes.

- Título XII De las Infracciones a la Ley y Reglamentos Aeronáuticos.

- Título XIII De los Delitos contra la Seguridad de la Aviación.

b. Reglamentación Aeronáutica.

- DAR 61“Licencias para pilotos y sus habilitaciones”

EDICION 1 D/S 363 DEL 10 JUL 2017, ENM 1D/S 286 DE FECHA 25 SEPT.2020

- DAN 61 “Licencias para pilotos y sus habilitaciones”

RESOL.02879 DE 04/DIC/07, ENM 1 RESOL.1519 14 OCT 2009, ENM 2 RESOL.1687 05 NOV 2009, EDICIÓN 2, RESOL.08/0/1/010/0052 DE 14/ENE/19, ENM 1 RESOL.0303 29.MAR.2019, ENM 2 RESOL.0987 04/OCT/2019

- DAR 91” Reglas de vuelo y operación general”

ED 1 D/S 128 DE 11.DIC.06 D.OFICIAL NO 38.768 22/MAY/06

D/S 290 DE 30.SEP.2020

ED 1 ENM 1 DIARIO OFICIAL N° 42.876 DEL 09 FEB 21

- DAN 91 “Reglas del aire”

ED.1 RESOL. 0632 DEL 27.AGO. 2012, ED.2 RESOL. 0364 DEL 26. JUN. 2013, ED.3 RESOL. 0154 DEL 23 ABR. 2015, ED.4 RESOL. 0373 DEL 02 SEP. 2015., ENM 1 RESOL. 0443 DEL 11 JUN 2018, ENM 2 RESOL. 0962 DEL 24 OCT 2018, ENM 3 RESOL. 04/3/0577/0429 DEL 04 MAY 2020, ENM 4 RESOL. 04/3/0810/0884 DEL 01 SEP 2020, COMPLEMENTA RESOL. 04/3/0819/0902 03.SEP.2020

- DAR 06 “Operaciones de aeronaves”

EDICION 1 D/S 52 DEL 15 ABR 2002, ENM 1 D/S 26 DEL 28 MAR 2007, ENM 2 D/S 432 DEL 15 SEP 2017, ED 1 (DIARIO OFICIAL N° 37.841 DEL 21 ABR 2004), ENM 1 (DIARIO OFICIAL N° 37.991 DEL 21 OCT 2004), ED 2 (ENM 2) (DIARIO OFICIAL N° 38.115 DEL 19 MAR 2005), ENM 3 (DIARIO OFICIAL N° 42.020 DEL 29 MAR 2018), ED 2 (DIARIO OFICIAL N° 42.916 DEL 27 MAR 2021)

- DAR 51 “Reglamento de procedimientos infraccional aeronáutico”

EDICIÓN 2 D/S 148 DE 08.09.04 DIARIO OFICIAL Nº 38.020.

- DAN 92 Volumen I, Regla de operación para operaciones No comerciales Aeronaves con motores convencionales y hasta 19 asientos de pasajeros

- DAR 11 Métodos y procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo

- DAR 13 Requisitos aplicables al reporte de un accidente y/o incidente de aviación.

- Ley 16.752, Orgánica de la DGAC, Título II.

## D. Actuación Humana

Sigla: Ach

Duración: 4 horas

Tipo: presencial y autoestudio

Bibliografía:

- Manual de “Instrucción Básica de Fisiología del Vuelo” editado por el Departamento de Medicina Aeroespacial de la Dirección de Sanidad de la Fuerza Aérea de Chile.

descripción:

Instruir al alumno respecto a cómo será afectado el organismo por ciertos fenómenos que se producen a consecuencia de diversos cambios que experimenta durante el desarrollo de la actividad aérea.

Contenidos:

- La atmósfera

- Estratificación e Importancia de las Capas de la Atmósfera.

- Variación de la Temperatura en relación con la altura.

- Composición Gaseosa de la Atmósfera.

- Fuerzas que actúan sobre la masa atmosférica.

- Correlación entre presión barométrica y altura.

- Principios Básicos de las Leyes de los Gases:

  - Ley de Difusión Gaseosa.

  - Ley de Daltón.

  - Ley de Boyle.

  - Ley de Charles.

  - Ley de Henry.

- Divisiones Fisiológicas de la Atmósfera.

- Principios Básicos sobre Fisiología de la Circulación y Respiración.

- Sistema Respiratorio:

  - Anatomía.

  - Mecánica Respiratoria.

  - Relación Pulmón-Caja Torácica.

  - Control del Sistema Respiratorio.

- Circulación:

  - Anatomía.

  - Mecánica Circulatoria.

- Presión Alveolar de Oxigeno.

- Cascada del Oxigeno y Fases de la Respiración:

  - Ventilación Alveolar.

  - Difusión Alvéolo-Capilar.

  - Transporte.

  - Utilización.

- Hipoxia

- Tipos de Hipoxia y sus causas:

  - Hipoxia Hipóxica.

  - Hipoxia Hipémica.

  - Hipoxia por Estagnación.

  - Hipoxia Histotóxica.

- Características de la Hipoxia:

  - Comienzo Insidioso.

  - Severidad de los Síntomas.

  - Compromiso Mental.

  - Tiempo útil de conciencia.

- Reconocimiento de la hipoxia

  - Síntomas objetivos.

  - Síntomas subjetivos.

- Factores que influyen en la Hipoxia

- Prevención de la Hipoxia

- Tratamiento de la Hipoxia

- Hiperventilación

- Causas de Hiperventilación.

  - Voluntaria.

  - Emocional.

  - Dolor.

  - Hipoxia.

- Efectos de Hiperventilación.

  - Irritabilidad neuromuscular.

  - Respuesta vascular.

- Síntomas de Hiperventilación

  - Síntomas objetivos.

  - Síntomas subjetivos.

- Prevención y Tratamiento

- Equipos de Oxigeno

- Sistema de Almacenamiento de Oxigeno:

  - Baja Presión (AMARILLO)

  - Sistema de Alta Presión (VERDE)

  - Sistema de Oxigeno Líquido (LOX)

  - Seguridad.

- Sistemas de Respiración con Oxigeno:

  - - Flujo continuo.

  - - Dilución demanda.

  - - Presión demanda.

- Disbarismos

- Definición y clasificación.

- Leyes de los Gases Implicados en los Disbarismos.

- Cambios de presión barométrica que puede sufrir el ser humano.

- Efecto mecánico de la variación de volumen de los gases atrapados.

- Enfermedades por Descompresión.

- Prevención de la Enfermedad por Descompresión.

- Descompresión Rápida

- Factores físicos.

- Efectos fisiológicos de la Descompresión Rápida.

- La Visión en el Vuelo Nocturno

- Visión, anatomía y fisiología de la visión.

- Limitaciones de la visión nocturna.

- Visión de profundidad.

- Ilusiones visuales.

- Desorientación Espacial

- Órganos del equilibrio.

- Ilusiones vestibulares.

- Ilusiones somatosensoriales.

- Ilusiones Visuales.

- Acciones a ejecutar ante la presencia de Desorientación Espacial.

## E. Conocimiento General de las Aeronaves

Sigla: CGA

Duración: 14 horas

Tipo: presencial y autoestudio

Bibliografía:

- Teoría de construcción y funcionamiento de motores.

Publicaciones disponibles en la D.G.A.C. Autor: Osvaldo Verdugo Casanova.

descripción:

Proporcionar al alumno las nociones básicas en relación con la teoría de construcción de motores y sistemas, con el propósito que conozca los diversos componentes del avión, su funcionamiento y operación.

Contenidos:

- Estructura de los aviones

- Sistema (en general):

- Eléctricos.

- Hidráulicos.

- Combustible.

- Controles de vuelo.

- Subsistemas:

  - Frenos.

  - Flaps.

  - Motor de partida.

- Operación del motor

- Motores recíprocos.

- Componentes.

- Tipos de motores recíprocos.

- Numeración de los cilindros.

- Orden de encendido.

- Principios de operación.

- Ciclos de operación.

- Ciclo de cuatro tiempos.

- Enfriamiento del motor.

- Hielo en el carburador.

- Inyectores de combustible.

- Limitaciones.

- Eficiencia y potencia de los motores recíprocos.

- Combustible y combustible contaminado.

- Sistema de ignición.

- Manual de vuelo del avión en que se realizará la instrucción

## F. Performance y Planificación de Vuelo

Sigla: per

Duración: 6 horas

Tipo: presencial y autoestudio

Bibliografía:

Sección correspondiente de los Manuales de Vuelo del Avión.

descripción:

Instruir al alumno en el uso de las tablas de Performance contenidas en los manuales de vuelo, de modo que le permita planificar el vuelo y obtener un óptimo rendimiento de las capacidades del avión.

Lograr que la instrucción impartida, le permita utilizar las tablas durante el vuelo a fin que realice los cambios adecuados conforme a las diferentes situaciones que se le presenten.

Contenidos:

- Definiciones.

- KIAS Velocidad aérea indicada.

- KCAS Velocidad aérea calibrada.

- KTAS Velocidad aérea verdadera.

- Va Velocidad de maniobra.

- Vfe Velocidad máxima con flaps extendidos.

- Vno Velocidad estructural de crucero.

- Vne Velocidad de nunca exceder.

- Vs Velocidad de Stall.

- Vso Velocidad Stall en configuración de aterrizaje.

- Vx Velocidad de mejor ángulo de montada.

- Vy Velocidad de mejor razón de montada.

- OAT Temperatura del aire exterior.

- ISA Atmósfera Estándar Internacional.

- QNE Altitud de presión.

- QNH Altitud de densidad.

- BHP Caballos de fuerza al freno.

- RPM Revoluciones por minutos.

- MP Presión de carga.

- DEMO WIND Velocidad de viento cruzado demostrado.

- Combustible no utilizable.

- GPH Galones por hora.

- MNPg Millas náuticas por galón.

- g Aceleración de gravedad.

- Uso de las tablas de Performance

- Velocidad Aérea Calibrada.

- Carta de conversión de temperatura.

- Velocidad de Stall:

  - Centro de gravedad desplazado hacia atrás.

  - Centro de gravedad desplazado hacia delante.

- Distancia de despegue.

- Razón de montada.

- Tiempo, combustible y distancia en la montada.

- Performance de crucero.

- Perfil de alcance.

- Perfil de autonomía.

- Distancia de aterrizaje.

- Planificación previa al vuelo y en ruta, correspondiente a los vuelos VFR. Cálculo y administración de combustible.

- Preparación y presentación de los planes de vuelo requeridos por los servicios de tránsito aéreo.

- Procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo, incluyendo los procedimientos de notificación de posición, los procedimientos de reglaje de altímetro; las operaciones en zonas de gran densidad de tránsito.

## G. Navegación

Sigla: nav

Duración: 6 horas

Tipo: presencial y autoestudio

Bibliografía:

- Manual para Piloto Privado. Autor: FEDACH.

- Manual del computador de navegación (DALTÓN).

descripción:

Proporcionar al alumno los conocimientos necesarios respecto a navegación observada y estimada, de manera que le permita trasladarse desde un punto a otro sobre la superficie terrestre cruzando el espacio con el máximo de seguridad y rapidez.

Contenidos:

- Definiciones.

- Navegación.

- Navegación observada.

- Navegación estimada.

- Posición.

- Dirección.

- Distancia.

- Tiempo.

- Círculos máximos y círculos menores

- Paralelos.

- Meridianos.

- Latitud.

- Longitud.

- Diferencia de latitud y longitud.

- Latitud media.

- Programa, Variación y Desviación

- Rumbos.

- Loxodrómica.

- Demarcación verdadera y relativa.

- Medición de programas.

- Distancia

- Ortodrómica.

- Unidad de medición.

- Medición de distancias.

- Cartas aeronáuticas

- Mapas.

- Cartas.

- Proyecciones:

  - Clasificación de las proyecciones.

  - Información aeronáutica.

- Cálculos básicos

- Efecto del viento.

- Cálculos:

  - Tiempo.

  - Velocidad.

  - Distancia.

  - Consumo de combustible.

- Uso del computador o regla de cálculo circular y planificación del vuelo.

- El computador

  - Unidades de conversión.

  - Tiempo, velocidad y distancia.

  - Consumo de combustible.

  - Computación de altitud.

  - Velocidad aérea verdadera.

  - Tiempo y distancia a la estación.

  - Computación del viento.

  - Programa verdadero.

  - Correcciones fuera de programa.

## H. Procedimientos Operacionales

Sigla: PRO

Duración: 6 horas

Tipo: presencial y autoestudio

Bibliografía:

- Manual para Piloto Privado. Autor: FEDACH.

- Manual del Avión

- Guía y Técnicas de Supervivencia Club

descripción:

Proporcionar al alumno los conocimientos necesarios respecto a procedimientos preventivos y de emergencia.

Contenidos:

1. Procedimientos de reglaje de altímetro; los procedimientos preventivos y de emergencia apropiados, incluso las medidas que deben adoptarse para evitar zonas de condiciones meteorológicas peligrosas, de estela turbulenta, efecto suelo, y otros riesgos operacionales.

2. Técnicas de supervivencia en selva, mar, desierto, montaña y zonas frías.

3. La aplicación de gestión de amenazas y errores a las performances operacionales.

## I. Instrumentos de vuelo, comunicaciones y radiotelefonía

Sigla: INS

Duración: 6 horas

Tipo: presencial y autoestudio

Bibliografía:

Manual de Instrumentos.

descripción:

Instruir al alumno sobre los instrumentos de vuelo de manera que aprenda a interpretarlos y hacer uso de ellos durante el vuelo.

Contenidos:

- Instrumentos de presión.

- Sistema Estático Pitot.

- Errores del sistema.

- Sistema estático alterno.

- Medición de la velocidad.

- Tipos de velocidad.

- Mediciones de altitud.

- Ajuste de altímetro.

- Errores.

- Tipos de altitud.

- Medición de la velocidad vertical.

- Instrumentos giroscópicos.

- Precesión.

- Indicador de inclinación y viraje.

- Indicador de posición de vuelo.

- Sistemas de rumbo.

- Compás magnético.

- Tipos de sistemas de rumbo.

- Errores en los sistemas de rumbo.

- Sistemas de ángulo de ataque (bocina de alarma Stall)

- Instrumentos de navegación.

- Indicador radiomagnético (RMI)

- Indicador de programa (CI)

- Equipo medidor de distancia (DME)

- Equipo de navegación.

- VHF Omni-Directional Range (VOR)

- Automatic Direction Finder (ADF)

- Vuelo básico por instrumentos.

- Concepto de comportamiento y control.

- Procedimiento de Navegación.

- Sintonización.

- Radioenfilación hacia una estación.

- Vuelo directo hacia una estación.

- Interceptación de un programa.

- Mantenimiento de un programa.

## J. Seguridad Operacional

Sigla: SOP

Duración: 2 horas

Tipo: presencial

Bibliografía:

- Manual de Gestión de la Seguridad Operacional. Doc 9859 AN/460

Autor: Organización de Aviación Civil Internacional.

- Manual de Seguridad de Vuelo para operadores

Autor: GAIN, Junio 2000, Edición 1

- DAN 152 Sistema Gestión de la Seguridad Operacional SMS Empresas Aéreas

Autor: Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC. Resol Nº 0944 del 29/julio/2010

- Circular de Asesoramiento, Guía para la Implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional.

Autor: Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica, Julio de 2008

descripción:

Instruir al alumno respecto de la evolución del concepto de seguridad aérea, tal que permita a los alumnos dar a conocer la labor del Club en identificar y gestionar sus propios riesgos, como también promover desde el inicio del programa de Piloto, el establecimiento de una Cultura de Seguridad.

Contenidos:

- Introducción al SMS

- De las Operaciones y de la Administración de Operaciones.

- De la Seguridad y el Riesgo Operacional.

- Gestión de la Seguridad y SMS

- Crear una cultura organizacional positiva, fiable y generadora.

- Estructura del SMS OACI

- Identificación de Peligros y Gestión del Riesgo.

- SMS en CAPEBE

- PREVAC

a.  Barreras de prevención de accidentes

b.  Factores Humanos

c.  Desafíos del Club Aéreo

d.  Exposición de algún caso real

PARTE II: PARTE PRÁCTICA DEL PROGRAMA

Las siguientes son las etapas de vuelo que el programa considera en su desarrollo:

ETAPA DE VUELO Nº 1 VUELO DUAL

Objetivo El alumno: - Se familiarizará con el avión de instrucción en su servicio, sus características operacionales, los controles de vuelo, sistemas y sus instrumentos, procedimientos de prevuelo, uso de listas de chequeo y precauciones de seguridad. - Se familiarizará con las sensaciones de vuelo, el efecto y uso de controles. - Se familiarizará con el área o zona de vuelo y el aeródromo a utilizar.

Contenido 1. Discusión de prevuelo. 2. Introducción a: - Servicios necesarios al avión. - Propósito de las verificaciones de prevuelo. - Inspección visual. - Importancia del uso de la lista de chequeo. - Procedimiento de puesta en marcha. - Procedimiento de radiocomunicaciones. - Rodaje. - Verificaciones antes del despegue. - Despegue. - Procedimiento de salida de tránsito, montada y nivelada. - Referencias visuales (RV) y referencias instrumentales (RI) - Vuelo recto y nivelado (RV y RI) - Virajes amplios, medios y escarpados (RV y RI) - Familiarización con el área local. - Prevención de colisiones (aclarada de área) - Prevención de estela turbulenta. - Procedimiento de entrada al tránsito, aproximación, aterrizaje y estacionamiento. - Seguridad terrestre. 3. Critica de post vuelo y revisión de siguiente etapa.

Aprobación - Cuando el Alumno comprenda los servicios necesarios para el avión, el uso de la lista de verificaciones para la inspección visual, procedimiento de puesta en marcha y calentamiento del motor. - Asimismo, deberá demostrar una buena familiarización con el efecto y uso de los controles de vuelo y del área o zona de vuelo y el aeródromo a utilizar.

ETAPA DE VUELO Nº 2 VUELO DUAL

Objetivo El alumno: - Repasará la etapa anterior. - Se familiarizará con ascensos y descensos en la recta y en virajes. - Comprenderá las maniobras de vuelo básico (VRN y virajes)

Contenido 1. Discusión de prevuelo. 2. Revisión de: - Servicios necesarios al avión. - Instrucción visual. - Procedimiento de puesta en marcha. - Procedimientos de radiocomunicación. - Rodaje. - Verificaciones antes del despegue. - Despegue. - Procedimiento de salida de tránsito. - Vuelo recto y nivelado. - Virajes amplios, medios y escarpados. - Procedimiento de entrada al tránsito, aproximación, aterrizaje y estacionamiento. 3. Introducción a: - Ascensos y virajes en ascenso (RV y RI) - Descensos y virajes en descensos (RV y RI) - Efecto del Torque. - Niveladas desde ascensos y descensos. - Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa.

Aprobación - Cuando se ejecute con un mínimo de ayuda del instructor, vuelo recto y nivelado y virajes. - Durante el vuelo recto y nivelado el alumno debe mantener con un mínimo de ayuda del instructor, altitud + 100 pies, velocidad + 10 nudos y rumbo + 10º del asignado.

ETAPA DE VUELO Nº 3 VUELO DUAL

Objetivo El alumno: - Repasará las etapas anteriores. - Se familiarizará con las maniobras de velocidad mínima de control y pérdidas sin potencia. - Comprenderá las maniobras de vuelo básico (VRN, virajes, ascensos y descensos)

Contenido 1. Discusión de prevuelo. 2. Revisión de: - Uso de lista de chequeo. - Procedimiento de puesta en marcha. - Procedimiento de radiocomunicaciones. - Despegue. - Procedimiento de salida de tránsito. - Ascensos y virajes en ascenso (RV y RI) - Vuelo recto y nivelado (RV y RI) - Virajes amplios, medios y escarpados (RV y RI) - Descensos y virajes en descenso (RV y RI) - Procedimiento de nivelada (RV y RI) - Procedimiento de tránsito, aproximación y aterrizaje. 3-. Introducción a: - Maniobras con velocidad mínima de control (vuelo lento) - Pérdidas sin potencia (prevención y completa) - Descenso con potencia y virajes en descenso con potencia. - Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa.

Aprobación La etapa será completada satisfactoriamente cuando el alumno: - Cuando el Alumnos sea capaz de ejecutar las cuatro maniobras básicas de vuelo. - Sea capaz de ejecutar con un mínimo de ayuda del instructor las maniobras con velocidad mínima de control. - Ser eficiente en efectuar la inspección interior y exterior visual, procedimientos de puesta en marcha, radiocomunicación, rodaje, pruebas de motor y verificaciones antes del despegue, estacionamiento y corte de motores. - Durante el vuelo recto y nivelado, virajes, ascensos, descenso y maniobras con velocidad mínima de control, deberá mantener altitudes + 100 pies, velocidad + 10 nudos, rumbos + 10º de asignado.

ETAPA DE VUELO Nº 4 VUELO DUAL

Objetivo El alumno: - Repasará las etapas anteriores. - Se familiarizará con vuelo rectangular, pérdidas con potencia, S sobre camino, ocho sobre camino y procedimiento de aterrizaje y de emergencia (simulado) - Será eficiente en la ejecución de las maniobras de vuelo básico.

Contenido 1. Discusión de prevuelo. 2. Revisión de: - Despegue. - Procedimiento de salida de tránsito. - Ascensos y virajes en ascenso (RV y RI) - Vuelo recto y nivelado, virajes medios. - Maniobras con velocidad mínima de control (vuelo lento) (RV y RI) - Pérdidas sin potencia (prevención y completo) (RV y RI) - Descensos y virajes en descenso (RV y RI) - Descensos con potencia y virajes en descenso con potencia (RV y RI) - Procedimiento de nivelada (RV y RI) - Procedimiento de entrada al tránsito, aproximación y aterrizaje. 3. Introducción a: - Pérdidas con potencia (prevención y completa) (RV y RI) - Vuelo rectangular. - S sobre camino. - Ocho sobre camino. - Procedimiento de aterrizaje y de emergencia (simulado) 4. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa.

Aprobación - Cuando el Alumno sea capaz de ejecutar con ayuda mínima del instructor, los procedimientos y maniobras descritas en las etapas anteriores y en los cuales no se haya exigido eficiencia. - Desarrolle la habilidad para reconocer las indicaciones de pérdidas y efectuar una pronta recuperada. - Demuestre un conocimiento básico del procedimiento de emergencia simulado. - Mantener altitudes + 100 pies, velocidad + 10 nudos y rumbos + 10º del asignado.

ETAPA DE VUELO Nº 5 VUELO DUAL

Objetivo El alumno: - Repasará las etapas anteriores. - Se familiarizará con despegues y aterrizajes con viento cruzado, ascenso a mejor razón, ascenso a mejor ángulo, procedimientos de emergencia, cambios de velocidad y configuración, virajes alrededor de un punto y ocho sobre pilones. - Comprenderá y ejecutará vuelo a velocidad mínima de control y pérdidas sin potencia.

Contenido 1. Discusión de prevuelo 2. Revisión de: - Despegue. - Ascensos y virajes en ascenso (RV y RI) - Maniobras a velocidad mínimas de control (vuelo lento) (RV y RI) - Pérdidas con y sin potencia (prevención y completo) - Vuelo rectangular. - S sobre camino. - Ocho sobre camino. - Procedimiento de emergencia simulado. - Circuito de tránsito y aterrizaje. 3. Introducción a: - Despegues y aterrizajes con viento cruzado. - Ascenso a mejor razón (RV y RI) - Ascenso a mejor ángulo (RV y RI) - Procedimientos de emergencia. - Cambios de velocidad y configuración (RV y RI) - Virajes alrededor de un punto. - Ocho sobre pilones. 4. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa.

Aprobación - Cuando el Alumno Sea eficiente en reconocer y recuperar prevenciones y pérdidas completas. - Sea capaz de ejecutar despegues y aterrizajes con viento de costado y procedimiento de emergencia simulado, vuelo rectangular, S sobre camino, ocho sobre camino. - Mantener altitudes + 100 pies, velocidad + 10 nudos y rumbos + 10º del asignado.

ETAPA DE VUELO Nº 6 VUELO DUAL

Objetivo El alumno: - Repasará las etapas anteriores. - Se familiarizará con despegues y aterrizaje rehusados, pérdidas secundarias, aproximación y aterrizaje sin flaps, aproximación de 180° y 360° y aterrizaje desde emergencia (simulado).

Contenido 1. Discusión de prevuelo. 2. Revisión de: - Despegues normales y con viento cruzado. - Ascensos a mejor razón y mejor ángulo (RV y RI) - Perdidas sin potencia (prevención y completa) (RV y RI) - Pérdida con potencia (prevención y completa) (RV y RI) - Cambios de velocidad y configuración (RV y RI) - Virajes alrededor de un punto. - Ocho sobre pilones. - Procedimientos de emergencia. - Tránsitos, aterrizaje normal y con viento cruzado. 3. Introducción a: - Despegues rehusados. - Pérdidas secundarias (de velocidad y controles cruzados) - Aproximación y aterrizaje sin flaps. - Aproximación de 180° y 360°. - Aterrizaje desde emergencia (simulado) - Procedimiento para aterrizajes rehusados. 4. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa.

Aprobación - Cuando el Alumno sea eficiente en despegues y aterrizajes normales y con viento cruzado. - Planifique y vuele circuitos de emergencia simulada. - Sea capaz de ejecutar despegues rehusados y procedimientos de aterrizaje rehusados. - Mantener altitudes + 100 pies, velocidad + 10 nudos y rumbos + 10º del asignado.

ETAPA DE VUELO Nº 7 VUELO DUAL

Objetivo El alumno: - Repasará las etapas anteriores. - Se familiarizará con el procedimiento de deslizada durante las aproximaciones. - Practicará en el Aeródromo de uso habitual y en otro que no lo sea, despegues, circuitos de tránsito, procedimientos de rehusada y aterrizajes.

Contenido 1. Discusión de prevuelo. 2. Revisión de: - Despegues normales y con viento cruzado. - Aterrizajes normales y con viento cruzado (toque y despegue, completos) - Deslizadas. - Aproximación y aterrizaje sin flaps. - Procedimientos de rehusada. - Aproximaciones de 180° y 360°. - Procedimientos de emergencia simulada. - Procedimientos de emergencia. 3. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa

Aprobación - Cuando el Alumno sea eficiente en circuitos de tránsito, despegue normal y con viento cruzado, aterrizaje normal y con viento cruzado y procedimiento de rehusada. - Mantener altitudes + 100 pies, velocidad + 10 nudos y rumbos + 10º del asignado.

ETAPA DE VUELO Nº 8 VUELO DUAL

Objetivo El alumno: - Repasará las etapas anteriores. - Será capaz de ejecutar despegues, circuitos de tránsito, aterrizajes. - Será capaz de ejecutar despegues, aproximaciones y aterrizajes rehusados.

Contenido 1. Discusión de prevuelo. 2. Revisión de: - Despegues normales y con viento cruzado. - Pérdidas sin potencia (prevención y completas) - Maniobras a velocidad mínima de control. - Procedimientos de emergencia simulada. - Aterrizajes: normales, con viento cruzado (toque y despegue, completos) - Aproximación y aterrizaje sin flaps. - Rehusadas de despegue y de aterrizaje. - Recuperadas desde aproximaciones deficientes y aterrizajes riesgosos. 3. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa.

Aprobación - Cuando el Alumno sea eficiente en circuitos de tránsito, despegue normal y con viento cruzado, aterrizaje normal y con viento cruzado y procedimiento de rehusada. - Sea capaz de tomar decisiones con la finalidad de evaluar el criterio utilizado ante diferentes situaciones en los circuitos de tránsito, aterrizajes y despegues. - Mantener altitudes + 100 pies, velocidad + 10 nudos y rumbos + 10º del asignado.

ETAPA DE VUELO Nº 9 VUELO DUAL Y SOLO

Objetivo El alumno: - Será eficiente en despegues, circuitos de tránsito, aproximaciones y aterrizajes con la finalidad de permitir la realización del primer vuelo solo supervisado, el cual será efectuado en el circuito de tránsito del aeródromo de uso habitual.

Contenido 1. Discusión de prevuelo. 2. Revisión de: - Despegues normales y con viento cruzado. - Aterrizajes normales y con viento cruzado (completos) - Aproximación y aterrizaje sin flaps. - Rehusadas de aterrizajes. - Recuperadas desde aproximaciones deficientes y aterrizajes riesgosos. - Procedimiento de emergencia de acción inmediata. - Circuito de emergencia simulado. 3. Introducción al primer vuelo solo supervisado en el circuito de tránsito de aeródromo 4. Critica de post vuelo y revisión de la siguiente etapa.

Aprobación Cuando el Alumno haya efectuado en forma eficiente su primer vuelo solo supervisado en el circuito de tránsito de aeródromo de uso habitual.

ETAPA DE VUELO Nº 10 VUELO DUAL Y SOLO

Objetivo El alumno: - Repasará las etapas anteriores. - Efectuará el segundo vuelo solo supervisado en el circuito de tránsito de aeródromo de uso habitual.

Contenido 1. Discusión de prevuelo. 2. Revisión de: - Despegue y salida de tránsito. - Ascensos y viraje en ascenso (RV y RI) - Maniobras a velocidad mínima de control (RV y RI) Pérdidas sin potencia (prevención y completas) - Procedimientos para aterrizajes de emergencias. - Circuitos de tránsito, aproximaciones y aterrizajes. - Recuperada desde aproximaciones deficientes y aterrizajes riesgosos. - Rehusada de aterrizaje. 3. Introducción al segundo vuelo solo supervisado en el circuito de tránsito del aeródromo. - Despegue normal. - Al menos dos circuitos de tránsito y aterrizaje normales. - Un aterrizaje normal completo. 4. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa

Aprobación Cuando el Alumno haya efectuado en forma eficiente su segundo vuelo solo supervisado en el circuito de tránsito de aeródromo de uso habitual.

ETAPA DE VUELO Nº 11 VUELO DUAL

Objetivo El alumno: - Refamiliarizar al alumno con el área de práctica local y mejorar la eficiencia alcanzada en la ejecución de las maniobras efectuadas durante las etapas PRE-SOLO para efectuar vuelos de práctica solo en el área local. - Se familiarizará con las maniobras fundamentales de control y performance.

Contenido 1. Discusión de prevuelo. 2. Revisión de: - Orientación en el área de práctica. - Perdidas sin potencia (prevención y completas) (RV y RI) - Perdidas con potencia (prevención y completas) (RV y RI) - Maniobras a velocidad mínima de control (RV y RI) - Ocho sobre pilones. - Despegues y aterrizajes con viento cruzado. - Procedimientos de emergencia simulada. - Procedimientos de emergencia. 3. Introducción a: - Despegue de pista corta. - Despegue de pista blanda. - Ascenso a máximo ángulo. - Chandela. - Ocho flojo. - Aproximación y aterrizaje en pista corta. - Aproximación y aterrizaje en pista blanda. 4. Critica de post vuelo y revisión de la siguiente etapa.

Aprobación Cuando el Alumno haya demostrado ser eficiente en todas las maniobras prácticas de las etapas pre-solo.

ETAPA DE VUELO Nº 12 VUELO SOLO Y DUAL

Objetivo El alumno: - Será capaz de desarrollar la confianza y eficiencia esperada a través de prácticas en vuelo solo de las maniobras desarrolladas en las etapas pre-solo, en esta etapa deben ser intercalados vuelos duales entre los vuelos solos para corregir los detalles que se vayan presentando.

Contenido 1. Discusión de prevuelo. 2. Revisión de: - Despegues y aterrizajes normales. - Despegues y aterrizajes con viento cruzado. - Pérdidas sin potencia (prevención y completas) - Pérdidas con potencia ( prevención y completas) - Maniobras a velocidad mínima de control (vuelo lento) - Virajes escarpados. - Ocho sobre pilones. - Otras maniobras solicitadas por el Instructor durante discusión del prevuelo. 3. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa.

Aprobación Cuando el Alumno haya alcanzado eficiencia y habilidad para ejecutar todas las maniobras practicadas durante las etapas pre-solo, ejecutadas en el vuelo solo en el área de práctica local.

ETAPA DE VUELO Nº 13 VUELO DUAL

Objetivo El alumno, comprenderá y practicará las maniobras fundamentales de control y Performance.

Contenido 1. Discusión de prevuelo. 2. Revisión de: - Despegue de pista corta. - Despegue de pista blanda. - Ascenso a máximo ángulo. - Chandela. - Ocho flojo. - Aproximación y aterrizaje en pista corta. - Aproximación y aterrizaje en pista blanda. 3. Critica de post vuelo y revisión de siguiente etapa.

Aprobación. Cuando el Alumno demuestre ser capaz de ejecutar con ayuda mínima del Instructor, las maniobras fundamentales de control y Performance.

ETAPA DE VUELO Nº 14 VUELO SOLO Y DUAL

Objetivo El alumno: - Será eficiente en todas las maniobras fundamentales de control y Performance, en esta etapa, se deben intercalar los vuelos duales con los vuelos solos, con a finalidad de corregir los detalles que se vayan presentando.

Contenido 1. Discusión de prevuelo 2. Revisión de: - Despegue de pista corta. - Despegue de pista blanda. - Ascenso a máximo ángulo. - Chandela. - Ocho flojo. - Aproximación y aterrizaje en pista corta. - Aproximación y aterrizaje en pista blanda. 3. Critica de post vuelo y revisión de siguiente etapa.

Aprobación Cuando el Alumno demuestre ser eficiente en todas las maniobras fundamentales de control y Performance.

ETAPA DE VUELO Nº 15 VUELO DUAL

Objetivo Se familiarizará con la preparación, planificación, control y técnicas de vuelo en navegación a estima.

Contenido 1. Discusión de prevuelo. 2. Revisión de: - Planificación de prevuelo. - Análisis Meteorológico y Notams. - Determinación de rumbos, programas, distancias y tiempos.. - Preparación del Plan de Vuelo Piloto. - Presentación del Plan de Vuelo. 3. Introducción a: - Presentación del Plan de Vuelo. - Control de Vuelo mediante el uso del Plan de Vuelo Piloto. - Técnicas de Control de Vuelo en ascenso, crucero, descenso. - Procedimientos de navegación a estima. - Procedimientos de radiocomunicaciones en la salida, en ruta y en la llegada. - Procedimiento simulado de desviación a un aeródromo de alternativa. - Procedimientos en aeródromos no conocidos. - Procedimientos de emergencia en las diferentes fases del vuelo. - Cancelación del Plan de Vuelo. - Procedimiento a utilizar en caso de desorientación geográfica. 4. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa.

Aprobación - Cuando el Alumno sea capaz de ejecutar con ayuda de su Instructor: la planificación del vuelo, la mantención de los programas planificados efectuando las correcciones necesarias y efectuar los procedimientos de radiocomunicación. - Haya comprendido los procedimientos de: navegación a estima, de desviación a un aeródromo de alternativa y los de operación en aeródromos no conocidos.

ETAPA DE VUELO Nº 16 VUELO DUAL

Objetivo El alumno: - Será eficiente en la preparación, planificación, control y técnicas de vuelo en navegación a estima. - Se familiarizará con las técnicas y procedimientos básicos de utilización de radioayudas para la navegación.

Contenido 1. Discusión de prevuelo. 2. Revisión de: - Presentación del Plan de Vuelo. - Control de Vuelo mediante el uso del Plan de Vuelo Piloto. - Técnicas de Control de Vuelo en ascenso, crucero, descenso. - Procedimientos de navegación a estima. - Procedimientos de radiocomunicaciones en la salida, en ruta y en la llegada. - Procedimiento simulado de desviación a un aeródromo de alternativa. - Procedimientos en aeródromos no conocidos. - Procedimientos de emergencia en las diferentes fases del vuelo. - Cancelación del Plan de Vuelo. - Procedimiento a utilizar en caso de desorientación geográfica. 3. Introducción a: - Encendido y prueba equipo ADF. - Encendido y prueba equipo VOR. - Selección e identificación de las estaciones NDB y VOR. - Procedimiento Homming. - Procedimiento directo a la estación VOR. - Mantención de programas ADF y VOR. 4. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa.

Aprobación - Cuando el Alumno sea eficiente en la preparación, planificación, control y técnicas de vuelo en navegación a estima. - Sea capaz de ejecutar las técnicas y procedimientos básicos de utilización de radioayudas para la navegación por instrumentos.

ETAPA DE VUELO Nº 17 VUELO DUAL

Objetivo El alumno: - Demostrará ser eficiente en la realización de un vuelo de travesía, utilizando las técnicas y procedimientos enseñados en las etapas Nº 15 y 16. - Este vuelo de travesía se realizará tanto en tiempo y distancia conforme a lo exigido por la reglamentación vigente.

Contenido 1. Discusión de prevuelo. 2. Revisión de: - Planificación de vuelo. - Análisis Meteorológico y Notams. - Preparación del Plan de Vuelo Piloto. - Presentación del Plan de Vuelo. Técnicas de Control de Vuelo en ascenso, crucero y descenso. - Control de vuelo mediante uso de Bitácora de Navegación. - Uso de las radioayudas para la navegación como apoyo al control de vuelo. - Procedimientos de radiocomunicación. - Procedimientos de emergencia en las diferentes fases del vuelo. - Cancelación del Plan de Vuelo. - Procedimiento a usar en caso de desorientación geográfica. 3. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa.

Aprobación Cuando el Alumno haya realizado en forma eficiente un vuelo de travesía, mediante la aplicación de las técnicas y procedimientos enseñados en las etapas anteriores y se encuentre capacitado para efectuar un vuelo de travesía solo.

ETAPA DE VUELO Nº 18 VUELO SOLO

Objetivo El alumno: - Realizará un vuelo de travesía solo conforme a lo estipulado en la reglamentación vigente.

Contenido 1. Discusión de prevuelo. 2. Revisión de: - Planificación de vuelo. - Análisis Meteorológico y Notams. - Preparación del Plan de vuelo Piloto. - Presentación del Plan Vuelo. - Procedimiento a usar en caso de desorientación geográfica. - Cancelación del Plan de Vuelo. 3. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa.

Aprobación Cuando el Alumno haya efectuado en forma satisfactoria su primer vuelo solo de travesía.

ETAPA DE VUELO Nº 19 VUELO DUAL

Objetivo El alumno: Repasará los procedimientos, técnicas y maniobras estipuladas en las diferentes etapas del programa Práctico de Vuelo para Piloto Privado

Contenido 1. Discusión de prevuelo. 2. Revisión de: - Maniobras fundamentales. - Maniobras de control y performance. - Maniobras establecidas en las etapas pre-solo. - Técnica y procedimientos de vuelo en navegación a estima. - Procedimientos de emergencia. 3. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa.

Aprobación - Cuando el Alumno haya realizado las Maniobras fundamentales de vuelo básico. - Haya realizado las Maniobras establecidas en las etapas pre-solo. - Haya realizado las Maniobras de control y Performance. - Haya realizado las Técnicas y procedimientos de vuelo en navegación a estima. - Haya realizado las Procedimientos de emergencia.

El instructor deberá completar los formularios correspondientes incluidos en el Manual de Operaciones.